OPIS

do projektu zagospodarowania

terenu działki nr 157/2 w Bukowcu

Inwestor:  	GMINA BUKOWIEC

ul. F.Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

#### I. DANE OGÓLNE

- Podstawa opracowania:

  - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2014 z dnia 11.07.2014r. wydana przez Wójta Gminy Bukowiec,

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego,

  - Wypis z rejestru gruntów,

  - Zlecenie Inwestora,

  - „Audyt Energetyczny Budynku Urzędu Gminy”, sporządzony przez mgr inż. Beatę Talaśkę.

#### II. CZĘŚĆ  OPISOWA

- Przedmiot inwestycji:

  - Przedmiotem opracowania jest przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy. Budynek jest piętrowy, podpiwniczony, murowany, z dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą.

- Istniejący stan zagospodarowania:

Na działce nr 157/2 istnieją:

- budynek Urzędu Gminy Bukowiec, murowany, piętrowy, podpiwniczony, z dachem płaskim (stropodach) pokrytym papą - objęty opracowaniem.

Dane techniczne:

Pow. zabudowy	-	443,13 m2

Pow. użytkowa	-	1097,32 m2

Kubatura	-	3164,00 m3

- przyłącze wodociągowe z wiejskiej sieci wodociągowej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze energetyczne - zasilanie istniejące,  bez zmian, w ramach istniejącej mocy,

- przyłącze telekomunikacyjne,

- zjazd z drogi

- odprowadzenie wód deszczowych na teren działki Inwestora, poprzez ukierunkowany spływ.

- Projektowane zagospodarowanie:

    - Opaska wokół budynku szer. 60 cm, wykończona obrzeżem chodnikowym                 6x20x100 cm, układanym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową.

Warstwy opaski:

- kostka betonowa Polbruk	-	gr. 6 cm

- podsypka cementowa	-	5 cm

- suchy beton 	-	15 cm

- piasek zagęszczony	-	15 cm

- Dane formalno – prawne:

  - Dane ewidencyjne:

Obręb ewidencyjny - Bukowiec

Jednostka ewidencyjna - Bukowiec

Numer jednostki rejestrowej - G384

Powierzchnia działki nr 157/2 - 1600,0 m2 = 0,16 ha

- B-RIIIa - grunty rolne zabudowane - 1600,0 m2

  - Działka, na której projektowana jest w/w inwestycja znajduje się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w związku z tym podlega ochronie, co wynika z zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  - Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

...................................................................

/sporządził/