OPIS

do projektu zagospodarowania

terenu działek nr 97/1, 97/2, 105, 106 i 107 w Korytowie, gm. Bukowiec

Inwestor:  	GMINA BUKOWIEC

ul. F.Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

#### I. DANE OGÓLNE

- Podstawa opracowania:

  - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2014 z dnia 11.07.2014 r., wydana przez Wójta Gminy Bukowiec,

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego,

  - Wypis z rejestru gruntów,

  - Zlecenie Inwestora,

  - „Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjum”, sporządzony przez mgr inż. Beatę Talaśkę.

#### II. CZĘŚĆ  OPISOWA

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja istniejącego budynku Gimnazjum              im. Jana Pawła II w Korytowie. Przedmiotowy budynek składa się z trzech segmentów, połączonych ze sobą łącznikami.

- Istniejący stan zagospodarowania:

Na działkach nr 97/2, 105, 106 i 107 istnieją:

- budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II - objęty opracowaniem. Przedmiotowy budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie jest budynkiem murowanym, z dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą.

Segment sali gimnastycznej i zaplecza sportowego jest w części jednokondygnacyjny (sala gimnastyczna), a w części piętrowy (zaplecze sportowe i piętro z biblioteką i salami lekcyjnymi). Nad salą gimnastyczną dach jest konstrukcji stalowej, dwuspadowy, pokryty płytą warstwową z rdzeniem styropianowym. Nad częścią piętrową dach jest jednospadowy, w formie stropodachu, pokryty papą.

Segment szkoły, z salami lekcyjnymi oraz sekretariatem i gabinetem dyrektora jest piętrowy, podpiwniczony, za dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą. W części tego segmentu istnieją cztery lokale mieszkalne (dwa na parterze i dwa na piętrze). Dostęp do tych lokali odbywa się oddzielnym  wejściem od strony elewacji „H” (oznaczenie wg rysunku elewacji).

Ostatni segment „starej szkoły” jest w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym (z trzema lokalami mieszkalnymi). Dach tego segmentu jest dwuspadowy, pokryty dachówką karpiówką układaną w koronkę.

Łączniki pomiędzy powyższymi segmentami są jednokondygnacyjne, z dachem płaskim (stropodach) pokrytym papą.

Dane techniczne:

Pow. zabudowy	-	1569,71 m2

Pow. użytkowa	-	2310,43 m2

Kubatura	-	12530,00 m3

- budynki garażowe, konstrukcji stalowej, z okładziną z blachy.

- przyłącze wodociągowe z wiejskiej sieci wodociągowej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze energetyczne - zasilanie istniejące,  bez zmian, w ramach istniejącej mocy,

- przyłącze telekomunikacyjne,

- zjazd z drogi

- odprowadzenie wód deszczowych na teren działki Inwestora, poprzez ukierunkowany spływ.

- Projektowane zagospodarowanie:

    - Opaska wokół budynku szer. 60 cm, wykończona obrzeżem chodnikowym                 6x20x100 cm, układanym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową.

Warstwy opaski:

- kostka betonowa Polbruk	-	gr. 6 cm

- podsypka cementowa	-	5 cm

- suchy beton 	-	15 cm

- piasek zagęszczony	-	15 cm

- Dane formalno – prawne:

  - Dane ewidencyjne:

Obręb ewidencyjny - Korytowo

Jednostka ewidencyjna - Bukowiec

Numer jednostki rejestrowej - G200

  - Działka, na której projektowana jest w/w inwestycja znajduje się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w związku z tym podlega ochronie, co wynika z zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  - Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

...................................................................

/sporządził/