##### OPIS TECHNICZNY

do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych

na świetlicę wiejską

## Inwestor :  Gmina Bukowiec

ul. Dr Fl Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

I. DANE OGÓLNE

  - Przedmiot inwestycji i przeznaczenie.

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na świetlicę wiejską.

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania dwóch sal lekcyjnych na świetlicę

wiejską wraz z przebudową tych pomieszczeń polegającą na ich połączeniu,

wykonaniem dodatkowego wejścia z głównego holu (korytarza szkolnego)  oraz

wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego.

Dla użytkowników świetlicy udostępnione zostają istniejące pomieszczenia

higieniczno sanitarne ogólnie dostępne.

Zajęcia świetlicowe i zebrania z udziałem mieszkańców będą odbywały się w dni

powszednie po godzinach zajęć szkolnych, a w dni wolne od zajęć część budynku

zostanie oddzielona od całego kompleksu szkolnego przez zamykanie korytarza za

pomieszczeniami wc.

1.2  Przebudowę istniejących pomieszczeń szkolnych opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- wizji lokalnej w terenie oraz  inwentaryzacji części istniejącego budynku,

- oceny stanu technicznego istniejącego budynku i jego elementów konstrukcyjnych,

- wydanej decyzji o warunkach zabudowy,

- obowiązujących norm i przepisów.

### II.  PROGRAM UŻYTKOWY

2.1 Parter stan obecny – 194,00 m2, w tym:

| # NR POM. | # NAZWA POMIESZCZENIA | # POW. UŻYT. |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | Komunikacja | 59,60 m 2 |
| 1/2 | Sala nr 1 | 46,90 m 2 |
| 1/3 | Sala nr 2 | 49,30 m 2 |
| 1/4 | Pomieszczenie archiwalne | 4,40 m 2 |
| 1/5 | WC męski | 14,50 m 2 |
| 1/6 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,00 m 2 |
| 1/7 | WC | 2,00 m 2 |
| 1/8 | WC damski | 15,30 m 2 |

2.2 Parter stan projektowany – 193,40 m2, w tym:

| # NR POM. | # NAZWA POMIESZCZENIA | # POW. UŻYT. |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | Komunikacja (cz. wspólna) | 59,60 m 2 |
| 1/2 | Świetlica wiejska | 84,00 m 2 |
| 1/3 | Kuchnia | 11,60 m 2 |
| 1/4 | Pomieszczenie archiwalne | 4,40 m 2 |
| 1/5 | WC męski (cz. wspólna) | 14,50 m 2 |
| 1/6 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,00 m 2 |
| 1/7 | WC (cz. wspólna) | 2,00 m 2 |
| 1/8 | WC damski (cz. wspólna) | 15,30 m 2 |

### III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

3.1. Zakres prac modernizacyjnych:

- rozbiórka fragmentu istniejącej ściany zewnętrznej poniżej parapetu istniejącego okna w celu wstawienia drzwi zewnętrznych,

- rozbiórka części ściany wewnętrznej w celu połączenia dwóch sal w jedno pomieszczenie świetlicy wraz z osadzeniem nadproża stalowego 5 x  dwuteownik IPE 180,

- wykonanie ścianki działowej szkieletowej z płyt gk w celu wydzielenia pomieszczenia kuchennego,

- osadzenie stolarki drzwiowej,

- uzupełnienie ubytków na ścianach,

- uzupełnienie ubytków w istniejących posadzkach,

- wykonanie lamperii z cienkowarstwowego tynku mozaikowego,

- wyłożenie fartuchów powyżej blatu kuchennego płytkami ceramicznymi,

- wyłożenie posadzki w pomieszczeniu sali świetlicy wiejskiej parkietem drewnianym lub panelami o wysokim stopniu odporności na zarysowania, dopuszcza się zmianę materiału na wykładzinę elastyczną.

- malowanie ścian i sufitów.

3.4. Opis stanu projektowanego:

    - Rozbiórka ściany zewnętrznej poniżej poziomu parapetu w celu osadzenia drzwi zewnętrznych.

    - Rozbiórka części istniejącej ściany wewnętrznej. Przed przystąpoieniem do robót bezwzględnie podeprzeć strop nad planowanym wykuciem otworu. W ścianie wykuć bruzdę na połowę szerokości ściany,  wsunąć i zamocować dźwigary stalowe, następnie wykuć pozostałą szerokość ściany i zamontować dźwigary stalowe. pustą przestrzeń m-dzy ścianą a dźwigarami wypełnić betonem o konsystencji gęstoplastycznej sukcesywnie go ubijając. Dopiero po prawidłowym zamocowaniu podciągu przystąpić do rozbiórki ściany pod podciągiem.    Wykonanie podciągu stalowego z dwuteowników 5 x IPE 180 o długości  2,75 m.

    - Wykonanie ścianki działowej gr. 10cm, z płyt gk na ruszcie systemowym.

    - Osadzenie stolarki wewn. drzwiowej typowej z PVC. Drzwi zewnętrzne drewniane osadzić z zachowaniem istniejącego nadproża ceglanego łukowego..

    - Tynki wewnętrzne gipsowe, kat. III.

    - Uzupełnienie ubytków na ścianach oraz w istniejących posadzkach.

    - Posadzki w pomieszczeniach wyłożyć wykładziną z tworzywa sztucznego. Wykładzina elastyczna prasowana, homogeniczna, zabezpieczona poliuretanem.

Materiał wykończeniowy posadzek powinien być przeciwślizgowy                          i   antyelektrostatyczny. W przypadku zastosowania paneli podłogowych lub parkietu należy przy wyborze materiału kierować się wysokim współczynnikiem zapobiegającym ścieralności.

    - Wentylacja pomieszczeń:

W pomieszczeniach wykorzystuje się istniejący system wentylacji grawitacyjnej , w pom. kuchennym wspomaganej wentylatorem wywiewnymi, zapewniającymi odpowiednią wymianę powietrza w ciągu godziny. Wentylatory osiowe zintegrowane z włącznikami światła. Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez typowe kratki nawiewne u dołu drzwi lub otwory.

    - Malowanie.

Ściany oraz sufity malowane 2- krotnie farbą lateksowo-akrylową oraz akrylową   w jasnych kolorach. Lamperia wykonana z tynku mozaikowego.

IV. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- Instalacja elektryczna – wymiana istniejących opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz przełączników wraz z przebudową istniejących tras instalacji (według projektu branżowego).

- Instalacja wodociągowa – rozbudowa istniejącej instalacji (według projektu branżowego).

- Instalacja kanalizacyjna – włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej (według projektu branżowego).

- Instalacja centralnego ogrzewania – wymiana istniejących grzejników na nowe              (według projektu branżowego).

.....................................................................

( opracował )