OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki nr 97/2

położonej w m. Korytowo,  gm. Bukowiec

#### I. DANE OGÓLNE

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotowa część budynku szkolnego jest parterowa, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczona, z dachem dwuspadowym. W części parterowej znajdują się pomieszczenia higieniczno sanitarne, holl i pom. archiwum oraz dwie sale lekcyjne. Część parterowa i układ pomieszczeń to integralna część całego kompleksu szkolnego ze sobą połączonego.

Poddasze przedmiotowej części to mieszkalna z dostępem wydzielonym od części szkolnej.

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania dwóch sal lekcyjnych na świetlicę wiejską wraz z przebudową tych pomieszczeń polegającą na ich połączeniu, wykonaniem dodatkowego wejścia z głównego holu (korytarza szkolnego)  oraz  wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego.

Dla użytkowników świetlicy udostępnione zostają istniejące pomieszczenia higieniczno sanitarne ogólnie dostępne.

Zajęcia świetlicowe i zebrania z udziałem mieszkańców będą odbywały się w dni powszednie po godzinach zajęć szkolnych, a w dni wolne od zajęć część budynku zostanie oddzielona od całego kompleksu szkolnego przez zamykanie korytarza za pomieszczeniami wc.

Lokalizacja na działce nr 97/2 w m. Korytowo, gm. Bukowiec.

1.1 Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zapewnione są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie parkingu szkolnego.

  - Inwestor:

Gmina Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

2.0 Podstawa opracowania.

2.1 Decyzja o warunkach zabudowy nr 38/2017 z dnia 06.11.2017r. wydana przez Wójta Gminy Bukowiec.

2.2 Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa działki nr 97/2 w skali 1:500.

2.3 Wizja lokalna w terenie.

2.4 Zlecenie Inwestora.

#### II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. 0 Opis do zagospodarowania terenu.

  - Na w/w działce istnieje:

- nr 1 – istniejący budynek - przedmiot opracowania,

- nr 2 – istniejąca zabudowa garażowa

- nr 3 – istniejący śmietnik.

Bilans terenu:

obszar objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji o pow. 8100m2 zawiera

- teren zabudowany budynkami o łącznej pow. ok. 335m2 (w tym część objęta zmianą sposobu użytkowania  o pow. 121,50m2)

- boisko wielofunkcyjne 1050m2

- dojścia i dojazdy, miejsca postojowe 1170m2

- projektowane utwardzenie terenu - ciąg pieszo jezdny 19,3m2

co stanowi 31,7% terenu biologicznie czynnego

- trawniki i zieleń ozdobna 2100m2

- pole uprawne 3425,70m2

co stanowi 68,3% terenu biologicznie czynnego

Z powyższego wynika, że został spełniony warunek min 30% terenu pozostawiony jako biologicznie czynny.

Działka, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja położona jest  w strefie ochrony konserwatorskiej, a przedmiotowy budynek w ewidencji zabytków. Działka znajduje się poza strefą obszaru „Natura 2000”.

Teren działki budowlanej o naturalnym ukształtowaniu, gruncie rodzimym nie wymagającym wymiany.

1.2 Komunikacja kołowa i piesza

Istniejący zjazd na działkę z drogi powiatowej oraz dostępność przez działki 105/2, 105/2, 106/1, 106/2 i 107 od drogi gminnej dz. 113.

Projektowana pieszo - jezdnia wykonać z kostki betonowej gr. 6c. na podkładzie z chudego betonu B10 gr. 10cm, na uprzednio zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia ze spadkiem 2% w kierunku chodnika na drodze powiatowej.

1.3 Składowanie odpadów stałych - istniejące na dotychczasowych warunkach.  Odpadki stałe wywożone przez wyspecjalizowany zakład na wysypisko zgodnie z umową z UG w Bukowcu.

1.4 Uzbrojenie terenu

- Przyłącze energetyczne z sieci energetycznej - istniejące przyłącze.

- Przyłącze wodociągowe z gminnej sieci wodociągowej - istniejące przyłącze.

- Ścieki sanitarne odprowadzane do szczelnego zbiornika ścieki sanitarne.

- Przyłącze telekomunikacyjne  - obiekt wyposażony w instalację telekomunikacyjną (obsługa również dla projektowanej świetlicy).

- Wody deszczowe odprowadzane są  powierzchniowo do gruntu na działce właściciela.

1.5 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi.

Projekt spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, warunków higieniczno - sanitarnych oraz wymogi dotyczące ochrony środowiska i ochrony przed hałasem i drganiami. Obiekt z projektowanym jego wyposażeniem nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. Inwestycja z uwagi na małą wysokość nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. Odległość budynku     z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów spełnia warunki umożliwiające naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby i wód podziemnych.

2.0 Analiza wykorzystania wysokoenergetycznych systemów zaopatrzenia             w energię i ciepło dla adaptowanej części budynku.

Pomieszczenia świetlicy, stanowią integralną część całego kompleksu budynku szkolnego, nie wprowadza się zmiany ani modernizacji w tym zakresie, zatem odstępuje się od wykonania niniejszego opracowania.

3.0 Informacja o obszarze oddziaływania.

Projektowana inwestycja wraz z infrastrukturą techniczną towarzysząca ze względu na znaczną odległość nie wprowadza żadnych niekorzystnych skutków dla sąsiednich działek nr 97/1, 105/2, 105/2, 106/1, 106/2 , 107 i ich zagospodarowania oraz dla działki drogowej nr 79 i 113. W obecnym stanie zagospodarowania sąsiednich działek projektowana inwestycja nie wprowadza żadnych negatywnych skutków – projekt spełnia wszystkie warunki techniczne, w tym również przepisów szczególnych, jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak analizując przyszłościowe możliwości zagospodarowania działek sąsiednich uwzględniając wszystkie warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy szczególne oraz możliwości zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mogła ograniczać ich możliwość zabudowy, głównie w zakresie przesłaniania, czy nasłoneczniania pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce Inwestora, na której został zaprojektowany. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu sporządzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422). Prawo budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm., Dz.U z 2016 poz. 290 z dnia 8.03.2016r.

4.0 Charakterystyka ekologiczna.

Budynek przy zastosowaniu kotła grzewczego na „Ekogroszek”, posiadającego emisję zanieczyszczeń nie większą niż przewidują odpowiednie normy spełnia warunki ochrony atmosfery.

5.0 Emisja hałasów oraz wibracji.

Projektowana inwestycja ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

6.0 Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń          w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych       i podziemnych.

...................................................................................

( opracował )