Załącznik Nr 1a

Odpowiedzi na zapytania składane w unieważnionym postępowaniu.

Załącznik niniejszy stanowi uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jej integralną częścią.

- Czy okno O2, oznaczone, jako drzwi ewakuacyjne ma być wykonane z dźwignią antypaniczną, jaki rodzaj zamka należy przewidzieć. Drzwi ewakuacyjne można wykonać z profili aluminiowych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O2 z aluminium (kolor jednolity 7024) a O1, O3 i O4 od zewnątrz kolor 7024 od wewnątrz białe?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza na zmianę kolorystyki dla poszczególnych drzwi.

Dźwignia antypaniczna zgodnie z normą PN EN 1125 czyli dźwignie antypaniczne od wewnątrz.  Na zewnątrz uchwyty satynowe.

Zamek w funkcji D czyli nawet jeśli drzwi będą zamknięte na klucz to po naciśnięciu od środka dźwigni drzwi się otworzą.

- Czy Zamawiający potwierdza, że maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax wynosi 1,1 W/m2K? Zwracamy uwagę, ze od 01.01.2021 zmieniają się Warunki Techniczne i wówczas maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax będzie wynosił 0,9 W/m2K.

Odp.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2010/31/UE od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niższym współczynnik przenikania ciepła dla okien w nowych budynkach umieszczonych w elewacjach Umax 0,9 W/m²K.

Zamawiający wymaga aby współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien w elewacjach wynosił Umax =0,9 W/m2K.

- Czy Zamawiający potwierdza, że okna oraz drzwi aluminiowe (zewnętrzne i wewnętrzne) należy szklić szkłem zwykłym, a nie szybą bezpieczną? Brak zapisu o konieczności zastosowania szyb bezpiecznych w projekcie. Zwracamy uwagę, że przy tak dużych przeszkleniach istnieje bardzo duże ryzyko stłuczenia szyby zwykłej, nawet w wyniku zabaw dzieci. Prosimy o decyzję w tej sprawie.

Odp.

Tak, potwierdza się szklenie szybą bezpieczną Na taki rodzaj szklenia wskazuje sam rodzaj i przeznaczenie obiektu.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki, z których będzie jasno wynikało jakie ilości mb ogrodzenia należy przyjąć do wyceny. Na planie PZT nie ma wymiarów. W przedmiarze podana jest jedna wartość.

Odp.

Ogrodzenie  200mb + 2 furtki + brama 7m. Rysunki w załączeniu.

- Prosimy o podanie wytycznych dotyczących ścianek HPL w sanitariatach.

Odp.

Zabudowa HPL

Pomieszczenia dla pracowników:

- wysokość – 2010 mm, prześwit nad podłogą – 150 mm, HPL – 12 mm; okucia – stal nierdzewna, zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny; wspornik - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm; zamkopochwyt - wykończenie stal nierdzewna ( możliwość zastosowania klamki LPW ), awaryjne otwieranie.

Łazienki dla dzieci w salach :

- wysokość – 1200 mm, prześwit nad podłogą – 150 mm, HPL – 12 mm; okucia – stal nierdzewna, zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny; wspornik - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm; zamkopochwyt - wykończenie stal nierdzewna

( możliwość zastosowania klamki LPW ), awaryjne otwieranie.

- Prosimy o wskazanie, które drzwi aluminiowe do kotłowni i do wiatrołapu są obowiązujące. Według kosztorysu drzwi należy wycenić jako pełne, według rysunku elewacji jako szklone.

Odp.

Drzwi do kotłowni, kuchni wykonać jako pełne. Drzwi do wiatrołapu szklone.

- W opisie szklenie stolarki ma być 2-szybowe jednocześnie współczynnik Uw całych okien ma wynosić 1,1 W/m2K. Współczynnik  osiągalny jest dla okien z pakietem 3-szybowym. Prosimy wskazać szklenie jakie należy przyjąć do wyceny.

Odp.

Zastosować pakiet 3 szybowy współczynnik U—0,9 .

Wykonać zgodnie z uaktualnionym zestawieniem stolarki.

- Prosimy o jednoznaczne wskazanie wyposażenia drzwi ewakuacyjnych.

Odp.

Drzwi wykonać zgodnie z normą: PN EN 1125 zastosować sztabę wewnętrzną oraz zamek klasy D. Od zewnątrz zastosować pochwyty satynowe.

- W kosztorysie wpisane są parapety z konglomeratu, prosimy o podanie wymagań inwestora.

Odp.

Konglomerat w kolorze białym gr. 3cm

- Prosimy o podanie dokładnych wytycznych dotyczących typu oraz rodzaju sufitów podwieszanych.

Odp.

Sufit systemowy kasetonowy w module 60 x 60 (cm) np. typu Amstrong.

- Czy Zamawiający na pewno ma zamiar zgodnie z projektem zastosować jako docieplenie ścian zewnętrznych styropian ekstrudowany grubości 15 cm, co jest mało spotykanym rozwiązaniem w przypadku docieplenia ścian zewnętrznych tym materiałem. Styropian ekstrudowany posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, co w przypadku docieplenia ścian nie jest konieczne.

Odp.

Zastosować styropian fasadowy EPS 033 o grubości  15cm. Zapis  dotyczący styropianu ekstrudowanego dotyczy docieplenia ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu.

- Na terenie, na którym będzie budowany nowy budynek przedszkola istnieją nawierzchnie dróg i parkingów. Nie ma nigdzie w dokumentacji przetargowej informacji o konstrukcji i nośności nawierzchni, nie wiadomo czy istniejąca konstrukcja nawierzchni jest odpowiednia dla ruchu samochodów ciężarowych dowożących materiały na budowę.  Prosimy o podanie dla jakiego obciążenia ruchem jest istniejąca nawierzchnia. Zachodzi obawa, że w trakcie robót nawierzchni ulegnie zniszczeniu.  Czy odtworzenie zniszczonej nawierzchni będzie rozliczone po wykonaniu robót i faktycznym obmiarze wykonanych robót odtworzeniowych?

Odp.

Odtworzenie zniszczonej drogi leży po stronie wykonawcy. Wykonawca, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy będzie zobowiązany do przywrócenia jej do stanu pierwotnego.

Parametry drogi istniejącej :

- Klasa drogi 	„D”

- Kategoria ruchu	KR1

- Prędkość projektowa	30 km/h

- Szerokość jezdni	5,00 m

- Spadek poprzeczny jezdni na prostej	2,0%

- Szerokość poboczy	0,75 m

- Spadek poprzeczny poboczy	8,0%

- Czy na układzie wentylacji mechanicznej  W2 należy zastosować i przyjąć do wyceny dostawę i montaż przewodów kwasoodpornych ?

Odp.

Tak.