Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zakupu | Mobilne miasteczko rowerowe |
| --- | --- |
| Ilość | 1 zestaw |
| Parametry minimalne | Mobilne miasteczko ruchu drogowego o orientacyjnym wymiarze 10,5m x16m. Zestaw zawiera: - Maty gumowe: - mata gumowa rondo o śr. Min. 5 m – 1 szt. - mata gumowa – min. 30 szt - Mini znaki drogowe: - mini znaki drogowe – min. 22 szt. - podstawy metalowe – min. 22 szt. 3. Sygnalizator 2/3 komorowy– min.2 szt. 4. Sygnalizator 3 komorowy – min.3 szt. 1.Mata gumowa – rondo Rondo o średnicy min.5 m składa się z 8-12 klinów, które układa się obok siebie tworząc koło. 2.Maty gumowe Maty gumowe imitujące asfalt to antypoślizgowe podłoże, które służy do tworzenia miasteczek rowerowych. Maty gumowe o wymiarach 200 x 125 cm (± 10 cm) oraz grubości min. 6 mm. Maty o tej szerokości służą do układania miasteczek z drogami dwukierunkowymi. Maty są wytrzymałe oraz odporne na ścieranie. 3.Mini znaki drogowe Mini znaki drogowe wykonane są z materiału PCV. Wysokość znaku wynosi ok.160 cm, rozpiętość podstawy plastikowej to 40 cm. - Tarcza znaku KOŁO średnica wynosi 26,7 cm (± 5 cm) - Tarcza znaku KWADRAT boki wynoszą 26,6 cm x 26,6 cm (± 5 cm) - Tarcza znaku TRÓJKĄT boki wynoszą 26,9 cm x 24,3 cm (± 5 cm) 4.Podstawa metalowa Podstawy metalowe poprawiają stabilność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr). Waga podstawy metalowej wynosi 2,5 kg. Wymiary 30 x 30 cm (± 5 cm) 5. Sygnalizatory Sygnalizatory 2/3 i 3 komorowy wys. 173 cm zasilone akumulatorami w zamkniętych w obudowach metalowych. Do sygnalizatorów powinna być dołączona ładowarka, umożliwiająca ładowanie akumulatorów. |
| Zastosowanie | Wewnątrz - sale gimnastyczne, hale Na zewnątrz - boiska szkolne, place szkolne betonowe, asfaltowe, trawiaste |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |